Техника безопасности	1

Глава 1 Функции	2

Глава 2: Обзор	3

2.1 Лицевая панель	3

2.1.1 Передняя панель для 4/8/16 ти канальные(1U)	3

2.1.2 Передняя панель для 8/16 ти канальные лицевая панель1(1.5U)	4

2.1.3 Передняя панель для 8/16 ти канальные лицевая панель2(1.5U)	5

2.1.4 Передняя панель для 8/16 ти канальные лицевая панель (2U)	6

2.2 Задняя панель	7

2.2.1 Задняя панель для 4/8 ти канальные лицевая панель (1U)	7

2.2.2 Задняя панель для 16 ти канальные лицевая панель (1U)	7

2.2.3 Задняя панель для 8/16 ти канальные лицевая панель (1.5U)	8

2.2.4 Задняя панель для 16 ти CIF канальные лицевая панель (2U)	8

2.3 Пульт ДУ	9

2.3.1  Для 4/8 ти канальных	9

2.3.2  Для 16 ти канальных	10

Глава 3: Установка DVR	12

3.1 Установка жесткого диска	12

3.2 Подключение камер и мониторов	12

3.3 Подключение питания	12

Глава 4: Включение DVR	13

4.1 Инициализация системы	13

4.2 Основное окно	13

Глава 5: Меню DVR	14

5.1. Всплывающее меню	14

5.2 Структура меню	15

5.3 Main Menu (основное меню)	16

5.3.1 Display (дисплей)	16

5.3.1.1 Live mode (наблюдение)	16

5.3.1.2 Output mode (режим вывода)	17

5.2.1.3 Маска конфиденциальности	18

5.3.2  Record Set (запись)	18

5.3.2.1 Record Parameter (параметры записи)	18

5.3.2.2 Schedule set (расписание)	19

5.3.2.3 Main Stream set (основной поток)	19

5.3.3 Search Set (поиск)	20

5.3.3.1 Record Search (поиск записей)	20

5.3.3.2 Playback Channel Select (выбор каналов для просмотра)	20

5.3.3.3Нстановка восроизведения запими по временной стреле, видеоклипа и цифравого увеличения при воспроизведения	21

5.3.3.4  Record Search (поиск записей)	22

5.3.3.5 Копирование	23

5.3.3.5.1 Record File Backup (копирование записей)	23

5.3.3.5.2 Копирование по времени	24

5.3.3.5.3 Копирование нескольких копий	24

5.3.3.6 Log Search (поиск по протоколу)	25

5.3.4 Network (сеть)	25

5.3.4.1 Настройки сети	25

5.3.4.2  Порты пересылки роутера	27

5.3.4.3  Порты пересылки роутера	27

5.3.4.4 Sub stream set (дополнительный поток)	28

5.3.4.5 Настройки Email	29

5.3.4.6 Настройки DDNS	30

5.3.5 Детекция и тревог	30

5.3.5.1 Детектор движения	30

5.3.5.2Настройка тревог	31

5.3.6 Device Management (устройства)	32

5.3.6.1 Настройка HDD	32

5.3.6.2 Настройка PTZ	33

5.3.6.3 Настройка последовательного порта	34

5.3.7 System set (настройки системы)	34

5.3.7.1 Общие настройки	34

5.3.7.2 Права пользователей	35

5.3.7.3 Версия	35

5.3.8 Advance (дополнительно)	36

5.3.8.1 Maintain (обслуживание)	36

5.3.8.2 Сбои	36

5.4 Блокировка меню	37

5.5 Деление экрана	37

5.6 Управление PTZ	38

5.7 Режим PIP	38

5.8 Поиск записей	39

5.9 Выключение звука	39

5.11 Остановка записи	39

5.12 Автопереключение каналов	39

5.13 Запуск круиза	39

Глава 6: Web Приложение	40

6.1 Загрузка и установка приложения	40

6.2 Вход в приложение Web	41

6.3 Панель меню	41

6.3.1 Меню	42

6.3.3.1	42

6.3.1.2 Управление PTZ	42

6.3.1.3 Управление видео	43

6.3.2 Воспроизведение	43

6.3.2.1 Поиск записи	43

6.3.2.2Управление воспроизведением	44

6.3.3 Установка параметров	46

6.3.3.1 Дисплей	46

6.3.3.2 Записание	47

6.3.3.3 Сетевые настройки	47

6.3.3.4 Установки тревога	49

6.3.3.5 Оборудование	50

6.3.3.6 Параметры «СИСТЕМА»	50

6.3.3.7 Расширенные(Дополнительные настройки)	51

6.3.4 Логальные настройки	53

6.3.5 Нарушение	53

Глава 7: Приложение	54

7.1 Таблица функций	54

7.2 Настройки тревожной записи	55

7.3 Список серверов почты	55

7.4 Возможные неисправности	56

7.5 Обслуживание	57

7.6 Конфигурация системы	57

7.7 Комплект поставки	58

Для 4/8 ти канальных	58

Для 16 ти канальных	58

Техника безопасности

1.  Прочитайте инструкцию

Перед началом работы с устройством, прочитайте все инструкции по работе и по безопасности.

2.  Источник питания

Изделие должно запитываться только от источника, указанного на наклейке. Если вы не уверены в типе питания, уточните детали у продавца.

3.  Предметы и жидкости

Никогда не вставляете предметы в отверстия изделия и не проливайте на него жидкости, это может вызывать повреждение изделия, пожар или поражение электрическим током.

4.  Вода и влажность

Не используйте изделие вблизи воды и не допускайте контакта изделия с водой.

5.  Источники тепла

Не устанавливайте изделие вблизи источников тепла, таких как нагреватели, печи, мощное электрооборудование и пр.

6.  Очистка

Выключайте вилку шнура питания изделия из розетки перед обслуживанием. Не используйте жидкие аэрозольные очистители. Для очистки используйте сухую мягкую ткань.

7.  Гроза

Выключайте изделие из сети при грозе или, если оно долго не используется.

8.  Дополнительно

Не размещайте изделие на нестабильных поверхностях. Если используется подвижное основание,

будьте осторожны при его перемещении, не допускайте возможности опрокидывания.

9.  Перемещение

Отключайте питания перед перемещением изделия. Изделие следует перемещать осторожно.

- Подключения

Никогда не подключайте к изделию оборудование, не разрешенное производителем, это может вызвать пожар, поражение электрическим током или нанести другой вред.

- Правильные батареи

Существует риск взрыва, если использовать батареи неверного типа. Вы должны использовать батареи того же типа, что использовались в изделии ранее.

12.  Вентиляция

Не закрывайте вентиляционные отверстия, установка изделия в стойку требует достаточной вентиляции, во избежание перегрева оборудования и обеспечения безопасного использования.

13.  Перегрузка

Не перегружайте розетки и удлинители, чтобы избежать риска пожара или поражения электрическим током.

14.  Надежное заземление

Следует обеспечивать надежное заземление оборудования, устанавливаемого в стойку. Особое внимание следует уделять подключению питания.

Глава 1 Функции

| Функция | Краткое описание |
| --- | --- |
| Наблюдение | 2 канала выхода, VGA или HDMI выход, доступ по сети, монитор Mobile Live, поддержка увеличения, автопереключения и PIP |
| Запись | Формат сжатия H.264; настройка качества записи и разрешения для каждогоканала, скорости записи, разные режимы (всегда, по расписанию, вручную, потревогам, по детектору и удаленно) |
| Носители для записи | Поддержка SATA HDD большой емкости и сохранение видео на HDD |
| Воспроизведение | Поддержка 1 канала и нескольких каналов, поиск и воспроизведение файлов |
| Копирование | Поддержка копирования на USB носитель, съемный диск и по сети. |
| Настройка тревог | Поддержка контроля HDD и входов видео, а также входов внешних сигналовт ревоги |
| Работа по сети | Поддержка подключения по сети авторизованных пользователей,дляобеспечениябезопасности подключения. |
| Поддержка мыши | Поддержка мыши для быстрой навигации по меню |
| Управление PTZ | Поддержка управления PTZ камерами через RS-485. |

Таблица 1-1

Особенности：

Формат сжатия видеоH. 264;поддержка разрешенияD1

Формат сжатия аудио ADPCM;

Windows графический интерфейс; ОС реального времени Linux 2.6;

Удобное меню;

Разные режимы (наблюдение, запись, воспроизведение, копирование, доступ по сети и доступ с мобильного телефона 3G);

Поддержка двойного потока при передаче по сети;

Поддержка удаленного наблюдения по сетям 3G;

Поддержка цифрового увеличения и режима автопереключения

Настройка времени видео архива;

Разные режимы записи по тревогам

Порт USB2.0 (сзади) для записи, обновления прошивки и подключения мыши;

Поддержка пульта ДУ;

Экранное меню с поддержкой разных языков;

Самоконтроль работоспособности

Глава 2: Обзор

2.1 Лицевая панель

DVR – короткое название цифрового видео регистратора.

2.1.1 Передняя панель для 4/8/16 ти канальные(1U)

| № | Кнопка/Идикатор | Знак | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикаторпитания | PWR | Если включен зеленый индикатор, регистратор получает нормальное питание |
| 2 | ИК премник |  | Приемник сигналов от ИК пульта ДУ |
| 3 | Индикатор HDD | HDD | Если индикатор мигает красным, идет чтение или записьHDD |
| 4 | Выбор канала: CH1 CH2 CH3 CH4 |  | Выбрать канал |
|  | SEARCHMUTE CH-CH+ |  | Включение и выключение звука / переднего и заднего канала (8 ти канальные DVR) |
| 5 | QUAD |  | На 4 деление при просморте или воспроизведении |
| 6 | REW |  | Перемещение влево / Воспроизведение назад; на GUI при просмотре |
| 7 | PAUSE |  | Пауза/Покадровое воспроизведение |
| 8 | PLAY |  | Переход в режим воспроизведения |
| 9 | FWD |  | Перемещение вправо / Воспроизведение вперед |
| 10 | STOP |  | Остановка воспроизведения |
| 11 | REC | ● | Нажатие кнопки включает ручную запись |
| 12 | MENU/ESC |  | Вход в основное меню/Выход |
| 13 | ВВЕРХ |  | Перемещение вверх |
| 14 | SEL/EDIT |  | Вход в основное меню |
| 15 | ВНИЗ |  | Перемещение вниз |
| 16 | PTZ： | PTZ | Вход в управление PTZ, выбор [Enter] / [Edit] операции |
| 17 | OFF/ON |  | Вклю./выключение |

2.1.2 Передняя панель для 8/16 ти канальные лицевая панель1(1.5U)

| № | Тип | Кнопка/ Идикатор | Знак | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикат. | Индикатор HDD | HDD | Если включен зеленый индикатор, регистратор получает нормальное питание |
| 2 |  | Индикаторпитания | PWR | Приемник сигналов от ИК пульта ДУ |
| 3 | ИК премник |  |  | Если индикатор мигает красным, идет чтение или записьHDD |
| 4 | Доп. кнопки | Меню | MENU/ESC | Вход в основное меню/Выход |
| 5 |  |  | PTZ | Вход в управление PTZ, выбор [Enter] / [Edit] операции |
| 6 | Кнопки направл | ВВЕРХ |  | Перемещение вверх |
| 7 |  | ВПРАВО | / | Перемещение вправо / Воспроизведение вперед |
| 8 |  | ВНИЗ |  | Перемещение вниз |
| 9 |  | ВЛЕВО | / | Перемещение влево / Воспроизведение назад |
| 10 | Выбор канала и ввод цифр | Выбор канала и ввод цифр | 1~9 и 0 | Метод выбора CH11-CH16:сначала нажмите цифру 1 и, далее, другую цифру. Для канала CH16, сначала нажмите 1, затем нажмите 6. Примечание: Удержание на 3 секунды может переключить текущее устройство вывода. |
| 11 | Запись | Ручная запись | ● | Нажатие кнопки включает ручную запись |
| 12 | Воспр. | Стоп |  | Остановка воспроизведения |
| 13 |  | На кадр |  | На кадр |
| 14 |  | Воспроизв. |  | Переход в режим воспроизведения |
| 15 |  | Выкл. звука |  | Включение и выключение звука |
| 16 |  | Режим экрана |  | Квадратор, 9 или 16 каналов |
| 17 |  | USB |  | Порт USB |

2.1.3 Передняя панель для 8/16 ти канальные лицевая панель2(1.5U)

| № | Тип | Кнопка/ Идикатор | Знак | Функция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикат. | Индикатор HDD | HDD | Если включен зеленый индикатор, регистратор получает нормальное питание |  |
| 2 |  | Индикаторпитания | PWR | Приемник сигналов от ИК пульта ДУ |  |
| 3 | ИК премник |  |  | Если индикатор мигает красным, идет чтение или записьHDD |  |
| 4 | Выбор канала и ввод цифр | Выбор канала и ввод цифр | 1 | CH-1；цифра 1 | Метод выбора CH11-CH16:сначала нажмите цифру 1 и, далее, другую цифру. Для канала CH16, сначала нажмите 1, затем нажмите 6. Примечание: Удержание на 3 секунды может переключить текущее устройство вывода. |
| 5 |  |  | 2 | CH-2；цифра 2 |  |
| 6 |  |  | 3 | CH-3；цифра 3 |  |
| 7 |  |  | 4 | CH-4；цифра 4 |  |
| 8 |  |  | 5 | CH-5；цифра 5 |  |
| 9 |  |  | 6 | CH-6；цифра 6 |  |
| 10 |  |  | 7 | CH-7；цифра 7 |  |
| 11 |  |  | 8 | CH-8；цифра 8 |  |
| 12 |  |  | 9 | CH-9；цифра 9 |  |
| 13 |  |  | 0 | CH-0；цифра 0 |  |
| 14 | Экран | Режим экрана | Display Mode | Квадратор, 9 или 16 каналов |  |
| 15 | Аудио | Выкл. звука | MUTE | Включение и выключение звука |  |
| 16 | Запись | Ручная запись | ● | Нажатие кнопки включает ручную запись |  |
| 17 | Воспр. | Пауза | PAUSE/FRAME | Пауза/Покадровое воспроизведение |  |
| 18 |  | Воспроизв. | PLAY | Переход в режим воспроизведения |  |
| 19 |  | Стоп | STOP | Остановка воспроизведения |  |
| 20 | Доп. кнопки | Меню | MENU/ESC | Вход в основное меню/Выход |  |
| 21 |  | PTZ | PTZ | Вход в управление PTZ, выбор [Enter] / [Edit] операции |  |
| 22 | Кнопки направл. | ВВЕРХ |  | Перемещение вверх |  |
| 23 |  | ВНИЗ |  | Перемещение вниз |  |
| 24 |  | ВЛЕВО | / | Перемещение вниз |  |
| 25 |  | ВПРАВО | / | Перемещение вправо / Воспроизведение вперед |  |

2.1.4 Передняя панель для 8/16 ти канальные лицевая панель (2U)

| № | Знак | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | IR | ИК приемник |
| 2 | ENTER | Кнопки выбор и направл. - направл. |
| 3\4\5\6 |  | ВВЕРХ ВНИЗ ВЛЕВО ВПРАВО |
| 7 | 0~16 | Выбор канала и ввод цифр：1~16 |
| 8 | PWR | Индикатор питания |
| 9 | HDD | Индикатор HDD |
| 10 | READY | Индикатор готов |
| 11 | STATUS | Индикатор статус |
| 12 | RECORD | Индикатор статаус записи |
| 13 | BACKUP | Индикатор архивиров |
| 14 | ALARM | Индикатор алам |
| 15 | NET | Индикатор сеть |
| 16 |  | Воспроизведение назад |
| 17 |  | Вперед на кадр |
| 18 |  | Воспроизведение |
| 19 |  | Пауза |
| 20 |  | Воспроизведение вперед |
| 21 | DISPLAY | Деление экрана и переключение |
| 22 | PIP | Картинка в картинке |
| 23 | SEARCH | Поиск записи |
| 24 | STOP | Остановка записи |
| 25 | REC | Ручную записи |
| 26 |  | Вкл. и выключение |
| 27 | MUTE | Включение и выключение звука |
| 28 | PTZ | PTZ |
| 29 | ESC | Выход |
| 30 | MENU | Вход в основное меню |
| 31\32 | USB | Порт USB |
| 33\34 | JOYSTICK | Ручка направления |
| 35 | OPEN | Раскрытие |

2.2 Задняя панель

2.2.1 Задняя панель для 4/8 ти канальные лицевая панель (1U)

| № | Тип | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видео вход | Приключать к 1-4CH аналог. BNC порт |
| 2 | Видео выход | Приключать к монитору на BNC |
| 3 | Аудио вход | Приключать к 1-4CH аналог. RCA порт |
| 4 | Аудио выход | Выход аудиосигнала, порт RCA |
| 5 | Порт USB | Флеш диск, CD-RW, хранение с USB |
| 6 | Порт USB мышки | Приключать к USB мышки |
| 7 | Порт VGA | Приключать к ободудованию с VGA |
| 8 | RS485/Sensor/Alarm | Порт для приключения к RS485/Sensor/Alarm |
| 9 | Порт питания | Приключать к DC12V 3A |
| 10 | LAN: порт сети | Приключать к мест. Сеть и порт RJ45 |
| 11 | Переключение питания | Переключение питания |

2.2.2 Задняя панель для 16 ти канальные лицевая панель (1U)

| № | Тип | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видео вход | Приключать к 1-16CH аналог. BNC порт |
| 2 | Видео выход | (верх)главный выход, (вниз)выход SPOT |
| 3 | Аудио вход | Приключать к 1-16CH аналог. RCA порт |
| 4 | Аудио выход | Выход аудиосигнала, порт RCA |
| 5 | LAN: порт сети | Приключать к мест. Сеть и порт RJ45 |
| 6 | RS485/Sensor/Alarm | Порт для приключения к RS485/Sensor/Alarm |
| 7 | Переключение питания | Переключение питания |
| 8 | Порт VGA | Приключать к ободудованию с VGA |
| 9 | HDMI | Порт HDMI |
| 10 | Порт USB мышки | Приключать к USB мышки |
| 11 | Порт питания | Приключать к DC12V 5A |

2.2.3 Задняя панель для 8/16 ти канальные лицевая панель (1.5U)

| № | Тип | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видео вход | Приключать к 1-16CH аналог. BNC порт |
| 2 | Видео выход | (верх)главный видеовыход, (вниз)выход SPOT |
| 3 | Аудио вход | Выход аудиосигнала 1-4CH, порт BNC |
| 4 | Аудио выход | Выход аудиосигнала, порт BNC |
| 5 | Аудио вход | Приключать к 5-16CH аудио вход |
| 6 | LAN: порт сети | Приключать к мест. Сеть и порт RJ45 |
| 7 | Переключение питания | Переключение питания |
| 8 | HDMI | Порт HDMI |
| 9 | Порт VGA | Приключать к ободудованию с VGA |
| 10 | Порт USB мышки | Приключать к USB мышки |
| 11 | RS485/Sensor/Alarm | Порт для приключения к RS485/Sensor/Alarm |
| 12 | Порт питания | Приключать к DC12V 5A |

2.2.4 Задняя панель для 16 ти CIF канальные лицевая панель (2U)

| № | Тип | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видео вход | Приключать к 1-16CH аналог. BNC порт |
| 2 | Аудио вход | Выход аудиосигнала 1-16CH, порт BNC |
| 3 | Видео выход | Приключать к монитору на BNC |
| 4 | Аудио выход | Выход аудиосигнала, порт BNC |
| 5 | LOOP выход | Порт LOOP |
| 6 | HDMI | Порт HDMI (опциально) |
| 7 | LAN: порт сети | Приключать к мест. Сеть и порт RJ45 |
| 8 | RS232 | Порт для приключения к RS232 |
| 9 | Порт VGA | Приключать к ободудованию с VGA |
| 10 | RS485/Sensor/Alarm | Порт для приключения к RS485/Sensor/Alarm |
| 11 | Порт питания | Приключать к питанию |
| 12 | Переключение питания | Переключение питания |

Ниже изложенны изображения по выходах тревога, алам,RS485 ：

Тревожный вход：Приключать ножку G(GND) к порт “-” на регистраторе, и вход тревожного оборудования к “+” .

Тревожный выход：2 порта знамено “OUT”.

PTZ порт：2 порт (+ -) знамено RS-485.

2.3 Пульт ДУ

2.3.1  Для 4/8 ти канальных

В таблице 2-4 показаны соответствующие операции.

| Номер | Название кнопок | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-8 | Запись вручную |
| 2 | 9、0 | Поиск журналов |
| 3 | ALL | Отображение в 4 картинах |
| 4 | MENU | Отображение в 9 картинах |
| 5 | ▲ | Отображение в 16 картинах |
| 6 | ▼ | Авто-обход |
| 7 | ◄ / | Выбор канала；цифровые кнопки |
| 8 | SEL | Модель отображения(отображение в 4 ,9, 16 картинах и одной картине) |
| 9 |  | Вверх |
| 10 |  | Вниз |
| 11 |  | налево/направо: уменьшить/увеличить значения панели управления |
| 12 | ● | Кнопка выбрать/править; утвердить операции |
| 13 |  | Войти в главное меню/вернуть |
| 14 | ■ | Данная модель не поддерживает такую функцию. |
| 15 | AUDIO | Кнопка закрыть звук |
| 16 | MUTE | Ускорить в разные скорости(2 раза, 4 раза, 8 раз) |

2.3.2  Для 16 ти канальных

В таблице 2-5 показаны соответствующие операции

| Название кнопок | Функция |
| --- | --- |
| REC | Запись вручную |
| SEARCH | Поиск журналов |
| 2×2 | Отображение в 4 картинах |
| 3×3 | Отображение в 9 картинах |
| 4×4 | Отображение в 16 картинах |
| AUTO | Авто-обход |
| 0~9 | Выбор канала；цифровые кнопки |
| DISPLAY MODE | Модель отображения(отображение в 4 ,9, 16 картинах и одной картине) |
| ▲ | Вверх |
| ▼ | Вниз |
| ◄ / | налево/направо: уменьшить/увеличить значения панели управления |
| ENTER | Кнопка выбрать/править; утвердить операции |
| Menu/ESC | Войти в главное меню/вернуть |
| PIP | Данная модель не поддерживает такую функцию. |
| MUTE | Кнопка закрыть звук |
| FWD | Ускорить в разные скорости(2 раза, 4 раза, 8 раз) |
| REW | Быстро назад разные скорости(2 раза, 4 раза, 8 раз) |
| PLAY | Поиск записи: проигрывание записи |
| STOP | Стоп；прекратить ручную запись |
| PAUSE/ FRAME | Пауза；проигрывание вручную по кадру |
| SLOW | Медленное проигрывание в разные скорости (1/2, 1/4, 1/8) |
| PTZ | Установить настройки PTZ, например точки или управление PTZ |
| LOCK | Блокирование системы |

Если пульт дистанционного управления не работает:

• Проверьте, соблюдена ли полярность установки элементов питания.

• Проверьте заряд элементов питания.

• Проверьте, не закрыт ли чем-нибудь излучатель пульта или окно ИК приемника на видеорегистраторе

.

Управление мышью

Кроме кнопок на лицевой панели и на пульте ДУ, вы можете использовать мышь для выполнения

системных операций.

| КОМАНДА | Функция |
| --- | --- |
| Нажатие левой кнопки мыши | В меню, вход в всплывающее меню и нажатие любого подменю для вызова окна авторизации. Вне меню, вход в всплывающее меню и нажатие левой кнопки для входа в любое подменю напрямую. |
|  | После входа в основное меню, вход в любое подменю левой кнопкой; в меню [Detailed file] (детализация файлов), нажатие левой кнопки воспроизводит файл. |
|  | Изменение статуса функций и выбор зоны обнаружения детектора. |
|  | Вход в всплывающее меню; нажатие левой кнопки выключает отображение времени переключения, если оно включено. |
|  | Левой кнопкой можно настраивать изображение и громкость звука |
|  | Вход в всплывающее меню |
|  | Левой кнопкой можно выбрать значение в редактируемом поле или в всплывающем меню. Ввод цифров |
| Нажатие правой кнопки мыши | В режиме наблюдения, нажатие правой кнопки вызывает контекстное меню (см. Рис. 5-1). |
|  | В главном меню или подменю, нажатие правой кнопки - выход. |
| Два нажатия левой кнопки | В режиме наблюдения или воспроизведения, двойное нажатие левой |
| Перемещение | Выбор пункта меню |
| Перемещение с нажатой кнопкой | В режиме детектора движения, выбор зоны обнаружения; в режиме [Color set] (настройка цвета), настройка на шкале цвета и звука. |

Глава 3: Установка DVR

3.1 Установка жесткого диска

Замечание：Не подключайте и не отключайте HDD во время работы DVR!

Модель имеет съемный HDD. Используйте ключ для вынимания корзины HDD и вставляйте

HDD в корзину правильно.

- Открутите винты и аккуратно откройте верхнюю крышку DVR;

- Надежно подключите кабели питания и данных к жесткому диску;

- Установите верхнюю крышку на место, закрутите винты корпуса DVR.

3.2 Подключение камер и мониторов

Подключите кабели видео камер к DVR, и кабель с выхода DVR к разъему BNC монитора (см. п.

2.2 – Задняя панель); и

Если камера – купольная поворотная PTZ камера, подключите RS485 A и B к соответствующему

порту DVR (см. настройки в Главе 8)

3.3 Подключение питания

Используйте только адаптер питания, поставляемый с DVR.

Перед включением питания, проверьте все подключения камер, мониторов, аудио устройств,

использующих кабели RCA

Глава 4: Включение DVR

4.1 Инициализация системы

Рис. 4-1

После подключения адаптера питания и нажатия кнопки питания, система начнет инициализацию.

Примечание: Приложенный рисунок зависит от операционной системы.

4.2 Основное окно

Рис. 4-2

По окончании инициализации, система переходит к основному окну. Рис. 4-2 показывает основное окно с отсутствующими сигналами видео. Если сигналы будут, в окне будут показываться изображения от камер. В режиме основного окна, если дважды нажать на изображение любого канала, он развернется в полный экран, второе двойное нажатие вернет изображение всех 16 каналов. Нажатие правой кнопки вызывает всплывающее меню; нажатием левой кнопки мыши можно выбирать пункты меню, при нажатии на экран вне меню, всплывающее меню убирается.

Примечание: Если нет подключения к HDD, в первом канале основного окна будет символ “H” и будет звучать

Глава 5: Меню DVR

5.1. Всплывающее меню

Рис. 5-1

По окончании инициализации, нажмите правую кнопку в основном окне или значок [Main menu] внизу экрана для входа в всплывающее меню. Вы можете настраивать параметры и работать в основном меню, задавать режим экрана,

настраивать PTZ, PIP, включать поиск записей, ручную запись, задавать время авто переключения каналов, настраивать и включать круизы и пр

5.2 Структура меню

Live set (наблюдение)

Output set (выходы)

Display(дисплей)

Main Stream (осн. Поток)

Encode (поток)

Sub stream (доп. поток)

Rec.Parameter(параметры зап.)

Record (запись)

Rec. Schedule (расписание зап.)

Rec.Search (поиск зап.)

Event Search (поиск событ.)

Search (поиск)

Log Search (протокол)

Network (настр. сети)

MainMenu(осн.меню)

DDNS set (настр. DDNS)

Email set (настр. Email)

Network (сеть)

3G set (настр. 3G)

NTP (сервер времени)

HDD

PTZ

Device (устройства)

Alarm(тревоги)

S/N (последов. порт)

General (общее)

Motion (движение)

System (система)

User (пользователи)

# Version (версия)

# Maintain(обслуживание)

# Abnormal (сбои)

Advice (дополнительно)

Version (версия)

Maintain (обслуживание)

Abnormal (сбои)

Advice (дополнительно)

5.3 Main Menu (основное меню)

# В режиме наблюдения, нажмите кнопку [Menu]

на лицевой панели или на пульте ДУ или нажмите

значок [] внизу экрана для входа в основное

меню, см. рис. 5-2.

# В основном меню есть пункты дисплей, сжатие,режим записи, поиск, сеть, устройства, система и дополнительно

Рис. 5-2

5.3.1 Display (дисплей)

5.3.1.1 Live mode (наблюдение)

Перейдите в [Main menu (меню)Display (дисплей)Live (наблюдение)] для настройки названий и положения каждого канала (см. Рис. 5-3), также, вы можете настроить яркость, насыщенность,

контраст и цвет для каждого канала, после входа в меню [Color] (цвет), и задать, будет отображаться видео канала или нет.

Если время для наблюдения и записи установлено “Open”, время в этих режимах будет отображаться

Рис. 5-4

Рис. 5-3

Channel (канал)：выбор нужного канала.

Name (название)：название канала.Можно задать до8символов.

Position (положение)：положение для названия канала

Color (изображение)：нажмите [Setup] (настройка) для входа в настройки, см. Рис. 5-4

Live (показ)：разрешить или запретить отображение в режиме наблюдения

Live time (время в набл.)：в режиме наблюдения, показывать или нет время на экране.

Record time (время в воспр.): в режиме записи, показывать или нет время на экране

Copy (копия)：нажмите кнопку [Copy] для копирования настроек в выбранный канал

Ниже есть меню Color (цвет), где можно настроить яркость, насыщенность, контраст и цвет каждого

канала (см. Рис. 5-4)

Ниже есть меню Color (цвет), где можно настроить яркость, насыщенность, контраст и цвет каждого

канала (см. Рис. 5-4

Пояснение：

- Если вы хотите отменить изменения, нажмите кнопку [Exit] для выхода из меню.

- При нажатии кнопки [DEFAULT], все настройки сбрасываются на заводские установки.

- Заводские установки показывают значения, заданные на заводе

5.3.1.2 Output mode (режим вывода)

Перейдите в [Main menu (меню)Display (дисплей)Output (вывод)] для входа в режим настроек вывода, как показано на рис. 5-5

Рис. 5-6

Рис. 5-5

Нажмите [VOUT Sequence set] (автопереключение) для входа в настройки автопереключения, см. рис. 5-6. Здесь вы можете задать переключение каналов.

Рис. 5-9

Video out (выход видео): 2 канала выходов LIVE и SPOT , Live – основной, SPOT – дополнительный.

CH Sequence (последовательность): в заводской установке, все значения Close (выкл) и время переключения 3 секунды. Вы можете выбрать последовательность по каналам произвольно.

Spot выход: (доп. выход): можно включить или выключить на каждый из каналов.

Live (осн): основной экран может быть: 1 канал, квадратор, 9 и 16 каналов.Spot (доп): дополнительный экран может быть: 1 канал, квадратор, 9 каналов

Sequence time (время переключения): можно задать время переключения каналов, не менее 3 секунд.

VGA/HDMI resolution (разрешение): позволяет выбрать разрешение VGA и HDMI, допустимые значения: 800 х 600, 1024 х 768, 1280 х 1024, 1440 х 900, 1920×1080.

Transparency (прозрачность): настройка прозрачности меню. Допустимые значения: 1 - 128.

- Поля: все поля на экране настраиваемый,  разделен на левое, правое, верхнее и нижнее поля, см. Рис. 5-10

- Звук: настроен уровень громкости DVR, см. Рис. 5-11

Рис.5-10                                              Рис. 5-11

5.2.1.3 Маска конфиденциальности

Установка параметров на Экранное меню, см. рис. 5-12

Поддерживается 4 зоны для каждой камеры, см. Рис. 5-13

1. Выберите номер зона(зон1-зон4)

2. Нажмите кнопку “установление”, располагать маску.

3. После маскирования вернуть на меню “Маска конфиденциальности” правом щелчка мышью.

4. Нажмите кнопку “ДА” для сохранения

Рис.5-13

Рис.5-12

5.3.2  Record Set (запись)

5.3.2.1 Record Parameter (параметры записи)

Выберите [Main Menu (меню)Record (запись)Rec Para (параметры)] для настройки, см рис. 5-14 и

настройте параметры записи для каждого канала, включая название канала, разрешение записи, размер файла,

режим записи и предзапись

Channel (канал): Выберите канал в выпадающем списке.

# Record (запись): Включить/выключить запись канала

# Pack time (время упаковки): задайте время  упаковки для одного файла записи(15 мин, 30 мин, 45 мин, 60 мин)

Record Mode (режим): Задайте режим записи (Always (всегда), scheduled (по расписанию))

Pre-record (предзапись), если задано “On”, система будет осуществлять предзапись по движению и по датчикам

рис. 5-14

5.3.2.2 Schedule set (расписание)

Выберите [Main Menu (меню)Record (запись)Schedule (расписание)] для настроек, см. Рис. 5-15

Опции [Channel] (канал): All, CH-1, CH-2, CH-3, CH-4…CH-16. Выберите нужный канал.

Для настройки расписания на неделю, выбирайте режим записи (Alarm (тревоги), General (общая), или

No Record (нет записи)) и отмечайте выбранный режим на шкале времени. Вы можете использовать

[From – To] (от – до) в выпадающем меню и кнопку Copy (копия) для копирования настроек одного дня в другой день или во все дни недели

После  выполнения  настройки,   активизируйтерасписание нажатием кнопки [Apply] (применить)

Вы можете нажать кнопку Default (зав. Уст.) для сброса настроек на заводские установки

Пояснение:  В меню настроек записи и в меню поиска, исходный цвет показывает отсутствие записи,

красный  цвет  показывает  запись  по  тревогамзеленый цвет показывает нормальную запись

Рис. 5-15

5.3.2.3 Main Stream set (основной поток)

Выберите [Main menu (меню)Encode (кодирование)Main Stream (основной поток)] для вызова настроек,

см. Рис. 5-16

Resolution  (разрешение):  поддерживаются960H и D1

- Frame rate (скорость): WD1、WHD1、WCIF                   （960H）.

Bit rate (темп): PAL：1--25f/s；NTSC：1--30f/s.

- Основной поток: пользователь может выбрать значение из выпадающего меню.

- Аудио: выбрать каналы чтобы записать аудио на данный канал.

Рис. 5-16

5.3.3 Search Set (поиск)

5.3.3.1 Record Search (поиск записей)

Выберите [Main Menu (меню)Search (поиск)Record Search (записи)] для входа в поиск, см. Рис 5-17

Рис 5-17

Channel (канал): выберите каналы для поиска

Date Search (поиск по дате): в окне поиска, можно искать записи по выбранной дате. Для включения поиска, пометьте и выберите дату в календаре и нажмите время для этой даты,

система начнет поиск с первой записи, сделанной в выбранное время отмеченной даты

Time Search (поиск по времени): в окне поиска, можно выбрать дату и время записи и посмотреть ее в режиме воспроизведения. Это полезно при поиске записи события, если вы знаете дату и время, когда оно произошло

File List (список файлов): нажмите кнопку [File List] (список файлов) для входа в [Event Search] (поиск событий), см. Рис. 5-16, записи для диапазона времени будут отображены на экране

Playback Mode (просмотр): вы можете использовать панель просмотра для выбора команд Fast Forward (быстро вперед) (X2, X4 и X8), Slow play (медленно) (1/2, 1/4 и 1/8 и), Play (просмотр), Pause/Frame (пауза/кадр), Rewind (назад) (X2, X4 и X8). По окончании воспроизведения, DVR автоматически вернется к предыдущему меню.

5.3.3.2 Playback Channel Select (выбор каналов для просмотра)

Выберите [Main Menu (меню)Search (поиск)Record search (поиск записей)Playback (просмотр)] для

входа в окно, показанное на рис. 5-18

рис. 5-19

рис. 5-18

Выберите канал на воспроизведение, нажмите кнопку "ДА" для ввода записи, с условием существования записи после данного момента. см. рис.5-19

Отметьте каналы для воспроизведения;

Нажмите кнопку [Play] для входа в режим воспроизведения.

Помните, система поддерживает синхронное воспроизведение 16 каналов

5.3.3.3 Нстановка восроизведения запими по временной стреле, видеоклипа и цифравого увеличения при воспроизведения

1) По регистратору поддерживается управление временной стрелой(не больше 4шт, с 4-канального воспроизведением), см. Рис. 5-19А.

Нажмите знак      рядом со стрелом, возникет интерфейс как рис. 5-19A-1.

рис5-19A-1

рис5-19A

- Регурирование временной стрелы: По молчанию стрелка производит в 24 часа. Другие возможности: 2 часа, 1 часа, 30 минут, даже можно самонастроить

Конкретное действие

- Действие по имеющим длительностям стрелы: например выбор→     , значит на стрелке будет производить записи 2 часа----последний 1 час и последующий 1 час, поданном моментом было в фокусе стрелы.

- Действие по самонастроенной стрелке: Нажмине знак      и означить время начало и конца(левого щелчка мышью), как рис. 5-19A-2.

Рис  5-19A-3

Рис 5-19A-2

- : Восроизведение видеоклипа и цифравого увеличения:

：

рис5-19C

рис5-19B-1

- Восроизведение видеоклипа: при воспроизведении единого канала будет знак     на экране, см. Рис. 5-19A-3. Нажмите на данную кнопку и означить время начало и конца(левого щелчка мышью на данную кнопку), после конца будет интерфейс как рис. 5-19B-1, будет возможность хранения записи.

- Цифравого увеличения при воспроизведения: Привоспроизведении единого канала будет знак     на экране. Нажимая на данную кнопку увеличать изображение. См. Рис. 5-19C.

5.3.3.4  Record Search (поиск записей)

Выберите [Main Menu (меню)Search (поиск)Event Search (события)] для поиска событий, см. рис. 5-20.

Можно отметить запись и дважды нажать на нее для просмотра.

Можно фильтровать записи по дате, времени, каналу и режиму записи

Рис 5-20

(Начало): переход к первой странице списка. При просмотре других страниц,

нажатие кнопки [First] переводит вас на первую страницу.

(Назад): переход на предыдущую страницу, относительно текущей. Нажатие

кнопки [Pre] переводит вас на одну страницу назад в списке (кроме первой страницы).

(Вперед): переход на следующую страницу. Нажатие кнопки [Next] переводит

вас на одну страницу вперед, относительно текущей, в списке (кроме последней

страницы).

(Конец):  переход к последней странице списка.  Нажатие кнопки [last]

переводит вас на последнюю страницу.

ALL (Выбрать все): Позволяет выбрать все события на текущей странице.

Inverse (Инверсия): Позволяет инвертировать выбор событий на текущей странице

(инверсия того, что уже было выбрано)

5.3.3.5 Копирование

Копирование в 2 модели: копирование записей, копирование по времени иКопирование нескольких копий

5.3.3.5.1 Record File Backup (копирование записей)

В режиме [File List] (список файлов), для копирования записей, отметьте BAK для записи и нажмите кнопку [Backup] (копия) для входа в следующее окно, см. Рис. 5-21

Рис. 5-21

Рис. 5-22

Выберите USB для носителя и нажмите кнопку [Ok], вы перейдете к окну,

показанному на рис. 5-22

Можно выбрать DVD для носителя и нажать кнопку [Ok], тогда откроется окно,

показанное на рис. 5-23

Рис. 5-24

Рис. 5-23

По окончании копирования, нажмите кнопку [OK]

Примечание:

- Копируемые файлы сохраняются в формате H264; вы можете конвертировать их в формат AVI

с помощью программы Multimedia Player, поставляемой с DVR или с помощью программы сетевого

просмотра  net-viewer,  так  что,  вы  можете  потом  использовать  любой  проигрыватель,

поддерживающий формат AVI.

Убедитесь, что носитель для копий, например USB, подключен, перед началом копирования.

5.3.3.5.2 Копирование по времени

Вводите время начала и конца в редакторе времени, и нажмите "ПОИСК", и будут найдены все файлы записи в данное течение. Выберите нужные файлы, нажмите "КОПИРОВАНИЕ" для копирования.（См. 2.4.4.1）

5.3.3.5.3 Копирование нескольких копий

- Скопируйте файлы копий на ваш ПК.

- Откройте ПО просмотра, нажмите “+” для поиска/выбора копий, нажмите кнопку [open] (открыть)

Пометьте нужные файлы и нажмите кнопку [Play] (воспроизведение)

Рис. 5-26

Рис. 5-25

：Кнопка воспроизведения: нажмите для воспроизведения выбранной копии;

：Пауза: нажмите для паузы при воспроизведении;

：Стоп: нажмите для остановки воспроизведения копии;

：Замедление: нажимайте для замедления воспроизведения копии;

：Ускорение: нажмите для ускорения воспроизведения копии;

：Покадровое воспроизведение: нажимайте для просмотра кадра за кадром;

：Фото: нажмите для сохранения кадра при просмотре

：Громкость: используйте для настройки громкости.

：Добавить папку или файл в список просмотра.

：Удаление файла из списка ：Удаление всех сетевых подключений из списка.

5.3.3.6 Log Search (поиск по протоколу)

Выберите [Main menu (меню)Search (поиск)Log (протокол)] для поиска по протоколу, см. Рис. 5-27

Рис. 5-28

Рис. 5-27

Нажмите кнопку [Search] (поиск) для поиска всей информации в протоколе и нажмите кнопку [Backup] (копия) для экспорта всех протоколов, см. рис 5-28

5.3.4 Network (сеть)

5.3.4.1 Настройки сети

Выберите [Main menu (меню) Network (сеть)] для входа в окно настроек сети, см. рис. 5-30. Вы сможете подключаться к DVR удаленно, через Интернет, после настройки параметров сети.

Рис. 5-30

Рис. 5-29

（1）Если выбрано DHCP в поле Type (тип), роутер автоматически присвоит IP адрес вашему DVR. После каждого перезапуска, IP адрес для DVR может стать другим. Поэтому, требуется порт пересылки для подключения к DVR.

- Выберите DHCP и нажмите [Save] (сохранить), Выйдите и перезапустите DVR; вводите порт media и потр WEB(нужно разным с клиентном портом)

2、Настроить IP и выше изложенный порт  от DVR на роутер, см. 5.2.4.3；

3、Доступ в DVR удаленном IP：

http://IP (внешний сеть) : порт Web（например19010）

http://IP (местный сеть) : порт Web（например 19010）（только в одинаковом местном сети）

Рис. 5-30

DNS: Вводите адрес IP.

UPnP（подключи и играй）：после включенияUPnP роутер автоматически присвоит IP адрес.

Примечание：После хранения параметров, нажмите «ВЫХОД» для перезагрузки, потом регисипаирп работает под новыми параметрами.(Если в одном местном сети существует несколько регистраторов, тогда нужно изменять  адрес MAC)

（2）При выборе Static в поле Type (тип), можно ввести IP адрес, Маску подсети, Шлюз и DNS, см. рис.5-27

1、Установите тип сети Static (статический)

2、Задайте порт media (например, 9000), и порт пересылки для роутер. См. Рис.5-32 например 19009.

3、Задайте порт web (нужно разным с клиентном портом),и порт пересылки для роутера，см.5-33, например 19010.

4、Введите IP адрес в поле [IP address], см. Рис.5-32, например 192.168.0.218；

5、Subnet Mask (маска подсети), gateway (шлюз) и DNS должны соответствовать настройкам роутера.

6、DNS：Вводите  адрес DNS, настроить шлюс одинаков с роутером.

7、Нажмите «СОХРАНЕНИЕ», после перезагрузки регистратор работать будет под новыми параметрами

.

（3）При выборе PPPoE в поле Type (тип), можно ввести имя и пароль пользователя,

полученные от провайдера и задать порты Media и Web. Вы сможете подключиться к DVR через IP адрес, полученный после регистрации доменного имени и порта web и подключатся к DVR по общей сети

Рис. 5-31

(4）При выборе сети 3G：

1、Вводите последовательный номер 3G,

2、«ДА», «СОХРАНЕНИЕ», получается IP после перезагрузки

3、ДоступитьDVR удаленно после введения полученного IP и порта WEB

Рис. 5-32

Используя выше изложенные 3 метода,  доступив в регистратор с помощью DDNS. Регистрации номера DDNS можно наwww.3322.org илиwww.dyndns.org бесплатно. (использовать DDNS с условией присутствиемDNS.)

5.3.4.2  Порты пересылки роутера

Примечание : DVR совместим с мобильными телефонами на базе ОС Andriod, Windows Mobile, Symbian, Iphone и Black berry.

- Настроить параметры по сети. См. Рис.5.2.4.1

- Настроить порт мобильного, например 19011, см. Рис.5-31, рис.5-32, рис. 5-33 и рис. 5-34. Допустимые значения: от 1024 по 65535. Помните, что порт сервера не совпадает с портом, заданным в настройках сети. Медот одинаков как в сетевой настройке. См.5.2.4.3Помните, что порт сервера не совпадает с портом, заданным в настройках сети.

- Перезагрузка системы после сохранения и выхода главного меню.

- Имя и пароль быть одинаковым как пользователя.

5.3.4.3  Порты пересылки роутера

Порты пересылки требуются, если вы хотите подключаться к DVR через роутер, из внешней сети.

- Введите IP адрес роутера в Интернет проводнике для открывания интерфейса настройки роутера;

- Выберите опцию [Transmittal rule] (правила передачи) для инструкций по портам пересылки роутера;

- Задайте соответствующие параметры, как на рис. 5-30. Если порт сервера (9000) и web порт (8080)

передают DVR IP адрес, вы можете подключаться к DVR удаленно.

- IP адрес DVR для интранета должен быть 192.168.1.101, вам нужно передать порт сервера и порт

- web на этот IP адрес, соответственно.

Рис. 5-30

Напоминание: Интерфейсы портов пересылки роутера могут отличаться, однако, при входе на виртуальный сервер, вам всегда нужно передать порты 0080 и 9000 роутера на IP адреса DVR

фиксированные или динамические, и выбрать [All] (все) или [Both] (оба) в соответствующих полях протокола и сохранить сделанные изменения.

Описанные шаги могут отличаться, в зависимости от модели роутера и производителя.

5.3.4.4 Sub stream set (дополнительный поток)

Выберите [Main menu (меню)Encode (кодирование)Sub Stream (доп. поток)] для настроек, см. рис.5-31

Video (видео): включить/выключить дополнительный поток

Frame rate (скорость): можно задать скорость передачи кадров в секунду. Выберите значение из выпадающего списка.

Bit rate (скорость данных): можно задать скорость передачи данных. Выберите значение из выпадающего списка

рис.5-31

5.3.4.5 Настройки Email

Перейдите в  [Main Menu (меню)Network (сеть)Email] для входа в настройки email, см. 5-32.

рис.5-33

рис.5-32

SSL: Это протокол безопасности транспорта. Вы можете шифровать передаваемые данные (включая email) с использованием SSL для предотвращения просмотра посторонними email, передаваемой информации и даже вашего пароля.

Установите SSL в “On” для сервера Gmail.com, и установите в “Off” для других серверов почты

SMTP  Port:  показывает порт,  открываемый Simple  Message  Transfer  Protocol  (SMTP).  В

большинстве случаев, это порт 25, кроме сервера Gmail (номер порта: 465)

SMTP server: показывает адрес сервера

Sender email (отправитель): email адрес отправителя. email адрес должен соответствовать серверу. Т.е. если адрес – aaa@gmail.com, сервер должен быть smtp.gmail.com

Receiver address (получатель): email адрес получателя. email используется для приема изображений по срабатыванию детектора движения DVR. По возможности, удаляйте принятые сообщения, чтобы не перегрузить ваш почтовый ящик.

5.3.4.6 Настройки DDNS

- Адрес сервера: выбрать сервисор динамического доменного имени

- Имя ведущей машины：полученное динамическое доменное имя после регистрации в сервисоре, например: DVR2009.3322.org

- Имя пользователя：имя при регистрации для получения динамического доменного имени

- Пароль ：настроемый пароль при регистрации

- После сохранения и выхода меню, будет перезагрузка DVR

- Удаленный доступ в DVR под динамическом доменном именам, например http://superdvr.3322.org: порт(например19010)

рис.5-34

DDNS (Динамический DNS) сервис регистрации доменного имени и динамического IP адреса на сервере DDNS, так что доменное имя может быть назначено IP адресу, даже если IP адрес меняется в динамической IP системе.

5.3.5 Детекция и тревог

5.3.5.1 Детектор движения

Выберите [Main menu (меню)System (система)Motion (движение)] для входа в настройки, см. Рис.5-35

рис.5-36

рис.5-35

Канал делится на сетку 15X12 ячеек. Если объект движется в зоне обнаружения,

и область с движением отмечена красным, включается тревога детектора движения.

B полупрозрачных областях, движение не определяется

Channel (канал): позволяет включить/выключить детектор движения для каждого канала.

Area (область): Нажмите [Setup] для входа в настройки области, см. рис. 5-36.

Sensitivity (чувствительность): настройка чувствительности детектора движения от низкой до высокой (значение 8).

Alarm out (выход): позволяет выдавать сигнал тревоги на внешнее устройство

Latch (фиксация): сколько времени будет звучать зуммер, при обнаружении движения (10 с, 20 с, 40 с, 60 с);

Show Message (показ сообщения): Будет ли отображаться сообщение на экране при срабатывании детектора.

Buzzer time (время зуммера): сколько времени будет звучать зуммер, при срабатывании детектора движения (Off, 10 с, 20 с, 40 с, 60 с);

Send Email (отправка почты): передавать изображение на email по тревоге или нет.

Full screen Alarm (полный экран): Заводская установка “On". По тревоге движения или датчика, соответствующий канал разворачивается в полноэкранный режим.

Record Channel (запись канала): записывать канал при срабатывании детектора.

Record Delay (время записи): задайте время записи после окончания тревоги (30 с, 1 мин, 2 мин, 5 мин)

5.3.5.2Настройка тревог

Выберите [Main Menu (меню)Device (устройства)Alarm (тревоги)] для входа в настройки, см. Рис.5-40

Вы сможете настроить работу сигналов тревоги. Подробности см. в табл. 5-1

рис.5-37

No: позволяет выбрать один канал для настроек

- I/O Status (статус вх/вых): имеются три опции для выбора – NO ( нормально разомкнут), NC (нормально замкнут) и OFF (выкл). Задайте “NO”, тревога будет включаться при замыкании входа, задайте “NC”, тревога будет включаться при размыкании входа. Значение “OFF” означает, что вход не подключен.

- Alarm out (выход): позволяет выдавать сигнал тревоги на внешнее устройство

- Latch (фиксация): сколько времени будет звучать зуммер, при обнаружении срабатывания подключенного датчика (10 с, 20 с, 40 с, 60 с);

- Show Message (показ сообщения): Будет ли отображаться сообщение на экране при срабатывании датчика.

- Buzzer time (время зуммера): сколько времени будет звучать зуммер, при срабатывании детектора движения (Off, 10 с, 20 с, 40 с, 60 с);

- Send Email (отправка почты)：передавать изображение на email по тревоге или нет.

- Full screen Alarm (полный экран): Заводская установка “On". По тревоге движения или датчика, соответствующий канал разворачивается в полноэкранный режим.

Record Delay (время записи): задайте время записи после окончания сигнала тревоги (30 с, 1 мин, 2 мин, 5 мин).

| Тип тревоги | Функция |
| --- | --- |
| Video Loss (потеря видео) | Тревога, если DVR не получает сигнал видео (повреждение камеры, кабеля или источникапитания камеры) |
| Motion Detection(движение) | Тревога при обнаружении движения в области детектора движения. Вы можете задатьуровеньчувствительности для ваших условий. |
| I/O Status (входтревоги) | Сигнал тревоги от внешнего датчика интерпретируется системой, согласно ее настройкам |
| HDD loss (сбойHDD) | Если HDD не определяется (повреждение HDD или блока питания), или перезапись HDD запрещена и нет свободного места, выдается сигнал тревоги |

5.3.6 Device Management (устройства)

5.3.6.1 Настройка HDD

Перейдите к [Main menu (меню)Device (устройства)HDD] для входа в настройки, см. рис. 5-38

рис. 5-38

рис. 5-39

Если к DVR подключен HDD, система автоматически определит, подходит ей HDD или нет;

Если кабель HDD отключен или HDD неисправен, статус HDD будет показан как “No Disk”,

или, если HDD требует форматирования, статус будет показан как “no format” ( не форматирован), или, статус HDD будет показан как “Normal” ( норма)

NO: показывает, что HDD не задан для системы.

Status (статус):：Доступен, только если HDD отображается как “Normal”.

Total Space (всего) –  Общий объем установленного жесткого диска

Free Space (свободно) –  Свободный объем установленного жесткого диска.

Useable Rec. Time (доступно по времени) –  Свободное место для записи в часах.

HDD Format (формат HDD) – Форматирование HDD удаляет все данные, сохраненные на нем и заново создает FAT (таблица расположения файлов).

USB Format (формат USB) – Если к DVR подключен USB носитель, вы можете его отформатировать. Для этого, нажмите кнопку [USB Format] и нажмите [OK].

Auto-overwrite (автоперезапись) – Если установлено ENABLE (вкл) DVR будет переписывать старые файлы новыми на жестком диске. DVR всегда сможет записывать происходящие события,

однако, это значит, что вы должны сохранить важные события до их перезаписи на HDD. Если установлено значение DISABLE (выкл), DVR остановит запись по заполнению HDD. Если вы боитесь потерять старые события, вы рискуете потерять запись новых событий. Проверьте правильность вашего выбора при установке значения.

Примечание:  первый шаг настройки DVR  важен,  сделайте правильные настройки HDD.

Настоятельно рекомендуется отформатировать HDD перед включением записи

5.3.6.2 Настройка PTZ

Выберите [Main Menu (меню)Device (устройства)PTZ] для входа в настройки, см. Рис 5-40

рис. 5-40

выберите  канал  для  управления  PTZ,  задайте

протокол (Pelco-D или Pelco-P), Baud Rate (скорость) (1200, 2400, 4800, 9600), Data bit (биты данных) (8, 7, 6, 5), Stop bit (стоповые биты) (1, 2), Parity Check (четность) (None, Odd, Even, Mark, Space), Address Code (адрес) и статус Cruise (круиз). Помните, PTZ устройством можно

управлять, если выбран канал с PTZ камерой.

5.3.6.3 Настройка последовательного порта

Выберите [Main Menu (меню)Device (устройства)S/N] для входа в настройки, см. Рис. 5-41

Если несколько DVRs управляются с одного пульта, вам нужно задать параметры протокола управления

Baud Rate (скорость): задайте скорость передачи данных.

Data Bit (биты данных): задайте биты данных

Stop Bit (стоповые биты): задайте стоповые биты

Parity Check (четность): задайте проверку четности

Рис. 5-41

5.3.7 System set (настройки системы)

5.3.7.1 Общие настройки

Выберите [Main Menu (меню)System (система)General (общее)] для входа в настройки, см. рис. 5-42

Вы сможете менять системные дату, время, формат даты/времени, язык, формат видео и автовыход.

Нажмите [DST Setup] (летнее время) для входа в настройки, см. рис. 5-43

Нажмите «Отключение времени» для входа в настройки чтобы сихронной прави времени,  как рис. 5-44

рис. 5-42

рис. 5-43

рис. 5-44

5.3.7.2 Права пользователей

Выберите [Main Menu (меню)System (система)user (пользователи)] для входа в настройки, см. рис. 5-45

5-46

5-45

Регистратор поддерживает 7 пользователей, одного администратора и 6 простых пользователей. Нажмите [Edit] (изменить) внизу экрана для входа в настройки пользователей, см. Рис. 5-46. Нажмите [Permission] (права) внизу экрана для настройки прав, см. рис. 5-47

5-47

По журналу：просмотреть все события в журнале

Параметры：настроить все параметры.

Обслуживание：обновлять, вернуть на фабричные параметры, перезагрузка, выключить и т.д..

Управ. HDD：управлять и регурировать на работу HDD и флешки.

Сеть：право на удаленный доступ в DVR

Переключение：переключать в каждый из каналов на просмотр в реальном времени

Запись в ручную режиме：вручную запускать и останавливать записи

Копирование: выбрать данное поле и каналы на копию. Простому пользователю позволяет данное право.

Права на посмотр, воспроизведение и управление PTZ как выше.

5.3.7.3 Версия

Выберите [Main Menu (меню)Version (версия)] для входа в окно, как на рис. 5-48

Вы можете проверить Device name (имя устройства), Device ID (номер), Device type (тип), Device S/N (серийный номер), MAC address (МАС адрес), IE version  (версию IE), Software version (версию ПО), Panel version (версию панели) и пр

рис. 5-48

5.3.8 Advance (дополнительно)

5.3.8.1 Maintain (обслуживание)

Выберите [Main menu (меню)Advance (дополнительно)Maintain (обслуживание)] для входа в

настройки, см. Рис. 5-49

Auto Maintain: вы можете включить функцию авто, если вам это подходит.

Auto Reboot: вы можете задать регулярную перезагрузку ежедневно/еженедельно/ежемесячно).

Update: Вставьте USB носитель с файлом обновления и нажмите кнопку [Update].

Load Default: вы можете сбросить систему на заводские установки.

Reboot: Нажмите кнопку [Reboot] для ручного перезапуска DVR.

Shutdown: Нажмите кнопку [Shutdown] для выключения регистратора.

Рис. 5-49

Обновление системы:

- Вставьте USB носитель в USB порт для обновления;

- Не вынимайте USB память и не выключайте питание во время обновления.

- По окончании обновления, система автоматически перезагрузится.

- Вручную восстановите настройки после обновления.

5.3.8.2 Сбои

Выберите [Main menu (меню)Advance (дополнительно)Abnormal (сбои)] для входа в настройки см. Рис. 5-50

Рис. 5-50

Event Type (тип события): есть 3 типа сбоев: Disk No Space (диск заполнен), Disk Error (сбой диска) и Video Loss (потеря видео).

Enable/Disable (вкл/выкл): позволяет включить/выключить тревогу сбоев

Alarm out (выход тревоги): выберите [Enable] (вкл) или [Disable] (выкл)

Latch (время): задайте время звучания зуммера после окончания тревоги (10 с, 20 с, 40 с, 60 с);

Show Message (показ сообщения): Задайте, показывать сообщение о тревоге на экране, или нет.

Buzzer time (время зуммера): задайте время звучания зуммера при тревоге сбоя (Off, 10 с, 20 с, 40 с, 60 с);

Send Email (отравить почту): будет ли передаваться изображение на email по тревоге, или нет

5.4 Блокировка меню

Для обеспечения безопасности, вы можете нажать значок [] для блокировки DVR. Если вы

хотите снова работать с DVR, вам нужно ввести код устройства и пароль для разблокировки управления, см. рис. 5-51

Напоминание:  Пользователь имеет доступ только к меню [Video Search] (поиск). Администратор имеет доступ к настройкам во всем меню.

Дополнительно: в регистраторе доступна функция блокировки кнопок передней панели и управления ИК пультом

Заблокировать / разблокировать регистратор можно нажатием кнопки «0»   до звукового сигнала

рис. 5-51

5.5 Деление экрана

Экран имеет разные режимы деления. Кроме одноканального режима, есть режим PIP и режим автопереключения каналов. Регистратор может показывать 16 каналов последовательно, по одному каналу или 4, 9, 16 каналов одновременно

Если вы нажимаете правую кнопку в режиме 4 каналов:

Каналы (CH1~4)  Каналы (CH5~8)  Каналы (CH9~12)  CH13~16

Если вы нажимаете правую кнопку в режиме 9 каналов：

Каналы (CH1~9)  Каналы (CH10~16)

В режиме 16  каналов дисплей показывает все 16каналов Каналы (CH1~16)

5.6 Управление PTZ

Мы рассмотрели настройки PTZ ранее, в главе 5.3.6.2. Здесь описывается управление PTZ

Рис. 5-52

Нажмите значок [] внизу экрана для входа в меню [PTZ control] (управление), см. Рис. 5-52. Вы

можете управлять поворотом, наклоном камеры и объективом.

Управляйте шкалой скорости мышью, нажимайте кнопки направлений для перемещения камеры.

Нажимайте [Zoom-/+] для приближения и удаления изображения; нажимайте [Focus -/+] для настройки фокуса изображения; нажимайте [Iris -/+] для открывания и закрывания диафрагмы.

Cruise Set (настройка круиза)

Войдите в настройки круиза в настройках PTZ, если вам нужна эта функция (заводская установка: off), и

задайте канал для круиза, точки круиза, общее количество, время удержания и пр.

Total (всего): задайте количество предустановок

Cur Point (точки): отображаются стартовые точки круиза. Заводская установка - предустановка 01. Регистратор поддерживает до 255 предустановок.

Stop time (время): задайте время удержания в каждой предустановке

GOTO: позволяет перейти к специфической предустановке.

Set: позволяет задать специфическую предустановку PTZ камеры.

  - Выберите камеру для предустановки;

  - Настройте нужное положение камеры;

  - Нажмите [Set] для задания предустановки;

  - Нажмите [Save] для сохранения предустановки;

  - Выполняйте предыдущие шаги для добавления новых предустановок.

Save: сохранение всех предустановок

Clean: удаление выбранной предустановки.

Примечание: Можно сохранить до 254 предустановок для камеры. Однако, количество возможных

предустановок зависит от PTZ устройства.

5.7 Режим PIP

Вы можете использовать режим «картинка в картинке» при наблюдении. Есть два режима работы

функции PIP, включая режим 1X1 и режим 1X2

5.8 Поиск записей

Нажмите значок [Search] (поиск) для входа в режим поиска, см. рис. 5-14. Мы описали поиск и

воспроизведение ранее. Подробности смотрите в главе 5.3.4 – Поиск.

5.9 Выключение звука

Вы можете нажать значок [] на панели управления или кнопку [Mute] на лицевой панели или на пульте ДУ для настройки громкости звука DVR.

5.10 Запись

Если канал не в режиме записи и вы хотите включить запись вручную, нажмите кнопку [] на панели управления или кнопку [Record] на лицевой панели регистратора или на пульте ДУ.

Примечание: Остановите запись вручную, если вы включили ее вручную.

5.11 Остановка записи

Для быстрой остановки записи, нажмите значок [] или кнопку [Stop] на лицевой панели

регистратора или на пульте ДУ.

5.12 Автопереключение каналов

Нажмите значок[] на панели управления для запуска автоматического переключения каналов, согласно сделанным настройкам (см. главу 5.3.1).

5.13 Запуск круиза

После настроики предустановок PTZ, входить в главное меню, нажимать на кнопку[Start Cruise], камера начинает крейсирование. (нужно утверждать «АВТОКРЕЙСИРОВАНИЕ» включено). Одновременно на панели меню знак «крейсировка» будет стать [Start Cruise   ].

Глава 6: Web Приложение

6.1 Загрузка и установка приложения

Откройте web проводник и введите IP адрес и web порт DVR, например：http://172.18.6.202:8080/ . Если ваш компьютер подключен к Интернет, он загрузит и установит “ActiveX” Plug-in автоматически. Если на вашем компьютере установлена ОС Vista или WIN7, вам могут понадобиться права для установки. Подробности приведены на рисунке ниже: Start → setup → control panel (Поставьте галочку для использования UAC, чтобы защитить ваш компьютер и подтвердите нажатием OK).

Vista или WIN7 как ниже:

WIN7-1

WIN7-2

Напоминание: Если программа plug-in не загрузилась, проверьте уровни безопасности проводника или firewall. Выберите IE →Tools (сервис)→Internet options (опции обозревателя)→Internet Custom level (безопасность, другой)→разрешите опции (подробнее см. рис.6-2).

При первом запуске web приложения, потребуется около минуты для завершения загрузки и установки плагина, пожалуйста подождите.

Примечание: если вы хотите использовать web камеру на компьютере, к которой вы уже подключились, удалите старую камеру для проводника и выберите [StartRun] для ввода командной строки: “regsvr32/u HiDvrOcx.ocx”, затем подключитесь снова.

Рис. 6-1

6.2 Вход в приложение Web

После установки приложения, введите имя и пароль, нажмите кнопку [Log-in] (вход), вы сможете удаленно подключиться к DVR и наблюдать видео в Web проводнике, в любое время, из любого места.

Помните, заводской пароль – нет пароля. Новый пароль может задать администратор, см. главу 6.3.3 -

[System -user] (система – пользователи).

Рис. 6-2

После успешного входа в web приложение, откроется окно наблюдения, одновременно выполнятся подключения аудио и видео (см. рис. 6-4)

6.3 Панель меню

Панель меню включает [Live] (наблюдение), [Playback] (просмотр, [Remote setting] (удаленные настройки), [Local Setting] (локальные настройки) и [Logout] (выход)

Рис. 6-3

6.3.1 Меню

В меню выполять функции просмотр, воспроизведеие, настройка системы и отмена.

6.3.1.1 Наблюдение

После доступа клиентского интерфейса входит на «просмотр» по молчанию, см. Рис. 6-3.  Вкл. Или выключением трансляции открыть или закрыть окно на просмотр, запись, резание картинки и на просмотр всех каналов.

Объяснение по кнопкам просмотра на единый канал:

Show bit rate: правом щелчком на окно просмотра, подоберите чтобы выявлять величину сетевого потока на данном окне.

：Переключение звука на каналы.

：Записание, переключение записания через удаленный интерфейс клиентский , запись будет сохранена на указанное место в компьютере.

：резание картинки，отрезать картинку в канале выбранном, картинка будет сохраненна на указанноеместо в компьютере, формат будет стать «.bmp».

：Закрыть или открыть просмотр.

：Включить просмотр на все каналы; ：Выключить просмотр на все каналы.

：Просмотреть на предыдущий ряд каналов; ：Просмотреть на будущий ряд каналов.

：щелчом левом увеличить нынешное окно на целый экран; щелчком правом выдвигнуть меню и выход из окна на целый экран.

：Переключать «Original proportions» оригинальное разрешение и на дисплей подходящий размер экрану.

：Переключение каналов.

Управление направкой：управлять направкой, по середине автокрейсер.

：Полоса управки скоростей PTZ.

：Управка фокусного расстояния, узела и диафрагмы.

：Настройка, удаление предустановка PTZ, запуск и остановка крейсировки предустановка.

6.3.1.2 Управление PTZ

Рис. 6-4

：Управление цетностей видео

：Управление яркостей видео

：Управление контрастностей видео

：Управление насыщенностей видео

：Вернуть в параметры фабричные

6.3.1.3 Управление видео

Рис. 6-5

6.3.2 Воспроизведение

Нажмите кнопку «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ» для удаленного воспроизведения по выбранной дате, времени и каналу, как показанно на рис. 6-6

рис6-6

6.3.2.1 Поиск записи

Шаги поиска и воспроизведения записи

- После нажатия [Поиск по месяцу], отображаются записи всего месяца. Выберите дату, см. (Рис. 6-7)

Рис. 6-7

- Второй шаг: выберите дату, тип записи (всего три типа: обычный, запись тревог, все), канал, потом нажмите [Поиск по дню], В меню Окно1, Окно2, Окно3, Окно4 отображаются  конкретное время. Часть красного цвета занимают записи тревог, часть синего цвета – постоянная запись,   часть черного цвета – нет записей в это время.

Рис. 6-8

Перед проигрыванием выберите функцию [Синхронное воспроизведение], нажав на галочку в данном меню 4 канала, если не выбираете, это значит, что вы можете автоматически управлять воспроизведением только данного канала.

- Третий шаг: проигрывание файлов. Нажмите  для начала воспроизведения записи. Вы можете фиксировать запись в указанное время. И с помощью кнопок  и   можете увеличить или уменьшить диапазон просмотра времени, см. Рис.6-8.

6.3.2.2Управление воспроизведением

Панель управления воспроизведением показана на рис. 6-9.

6-9

Описание ярлыков на панели управления воспроизведением:

| кнопка | описание | кнопка | описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проигрывание |  | Регулирование громкости Вкл./выкл. звука |
|  | Пауза |  | Проигрывание по кадру |
|  | Прекратить проигрывание |  | Резать видео |
|  | Сделать скриншот |  | Загрузка |
|  | Регулирование скорости (медленно проигрывать в 1/2, 1/4, 1/8 скорости, быстро проигрывать в 2,4,8 раза скорости) |  | Прекратить все (все видео, все загрузки, все окна) |
|  | Обратный показ картинок |  | Просмотр во весь экран |
|  | Обратный показ в 4 картинках |  |  |

Нарезка записи

Нажав кнопку    после запуска воспроизведения, вы можете начинать резать записи. Двойное нажатие прекратит эту операцию, и записи успешно разрезаны. Формат записи Н.264.

Скриншот

Выберите канал мышью, нажмите     , чтобы сделать скриншот. Появится сообщение об успешных скриншотах. Расширение скриншота .bmp.

рис. 6-10

Загрузка записи

Нажмите кнопку   , отобразятся все соответствующие условиям поиска записи.

рис. 6-11

6.3.3 Установка параметров

6.3.3.1 Дисплей

Нажмите «УДАЛЕННЫЕ НАСТРОЙКИ» и будет «ВИДЕО» И «ЗОНЫ ПРИВАТНОСТИ»

рис. 6-13

рис. 6-12

ПРОСМОТР：Вы можете настроить имя канала, место имени, просмотр канала. После выключения времени по просмотру показ времени будет скрытиен. После выключения времени по записи засисание будет без времени. См. Рис. 6-12

- Поддерживается 4 зоны для каждой камеры, см. Рис. 6-13, см. Раздел 5.2.1.3

При выкидки маски сначало выберите маску желательную, потом исключите и сохраните чтбы совершить данное управление.

6.3.3.2 Записание

В данном меню вы можете настраивать установки записи по каналам, включать и отключать запись, выбирать размер записи по времени, настраивать расписание записи по тревоге или детектору движения, изменять разрешения записи основного видео потока.

6-14

6-15

1、Установки записи как рис.6-14

2、Расписание записи как рис. 6-15, установки см. DVR, зерено значит записание порядочно, желто значит записание по детекции, красно значит записание по I/O.

3、Установки основного потока как рис. 6-16, установки см. У DVR, Вы можете настраивать установки разрешение, скорость, основной поток, переключение звука и подробные параметры.

6-16

6.3.3.3 Сетевые настройки

Параметры по сети как рис. 6-17, в подменю: «СЕТЬ», «СУБПОТОК»,  «Email» «DDNS».

- Установка СЕТЬ

6-18

6-17

6-20

6-19

DVR поддерживается 4 сетевых типов: (DHCP, PPPOE, Статичный или 3G). Фабличное молчание по статическому. Установки параметров как DVR, см. Рис.6-17，6-18，6-19，6-20.

- УстановкаСУБПОТОК

Установки дополнительной сети как DVR, см. Рис. 6-21

6-21

- Установка Email

Включить / Отключить оповещение по эл. почте., настроить адрес, SSL и коррелятивные параметры, как у DVR. См. Рис.6-22

6-22

После удачной регистрации DDNS, Пользователь может выбрать желаемую сети чтобы доступить удаленно в DVR. Формат как http:// доменное имя:потр Web.

Нужно утверждить нормальное приключение портана нынешный IP в интернете.

Адрес/имя главной машины/имя пользователя/пароль/все папаметры нужды одинаковыми с  DVR. См. Рис. 6-23

Установка DDNS

6-23

6.3.3.4 Установки тревога

В подменю: «ДВИЖЕНИЕ» и «ТРЕВОЖНЫЙ ВХОД И ВЫХОД». См. Рис. 6-24

6-25

6-24

ДВИЖЕНИЕ: Вы можете настроить чувствительность, тревожный выход, активация по детектору записи, разретка по детектору изображения, и т.д.. см. Рис. 6-25

ТРЕВОЖНЫЙ ВХОД И ВЫХОД: Вы можете настроить статус тревога, тревожный выход, активация по тревоге записи, отправление E-mail по тревоге записи и т.д.. см. Рис.6-26

6-26

6.3.3.5 Оборудование

В подменю: «HDD» и «PTZ».

- Установка PTZ

Вы можете настроить параметров PTZ, см. Рис. 6-28.

- HDD

Вы можете узнать статусс и информацию по HDD в регистраторе, и настроику времени переписания на HDD. См. Рис. 6-27.

6-27

6-28

6.3.3.6 Параметры «СИСТЕМА»

В подменю: «ОСНОВНЫЕ», «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» и «ИНФО».

1、ОСНОВНЫЕ

Можно настраивать порт DVR, язык, формат видео, системное время, форму число, форму времени, время меню, DST (летнее время )/NTP (Сетевой Протокол Времени), способы настроек являются одиноковыми с DVR, см. Рис.6-29。

6-29

2、ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Можно настраивать имя и пароль, см. Рис. 6-30。

6-30

3、ИНФО

Пользователи могут смотреть DVR/название устройства/номер устройства//адрес MAC/версию программы/версию IE/версию устройства, см.рис. 6-31.

6-31

6.3.3.7 Расширенные(Дополнительные настройки)

В подменю: «ПЕРЕПРОШИВКА», «ПО УМОЛЧАНИЮ», «СОБЫТИИ» и «ПОДДЕРЖКА».

1. ПЕРЕПРОШИВКА

Можно обновлять систему DVR с дальнего действия, см. Рис. 6-32。

Щаги обновления:

Первый: выберите путь файлов обновления, формат файла является .sw.  См. Рис. 6-33。

Второй：Система начинает обновление после нажатия "Начало обновления", процесс обновления показывается на экране. См. Рис. 6-32.

6-32

6-33                                             6-34

2、ПО УМОЛЧАНИЮ

Можно восстанавливать настройки DVR по-умолчанию с дальнего действия, способы настроек являются одиноковыми с DVR,см. рис.6-35.

6-35

3、СОБЫТИИ

Можно настраивать тип необычности, время ввода зуммера, E-MAIL о тревоге, признак, способы настроек являются одиноковыми с DVR, см. Рис. 6-36.

6-36

4、ПОДДЕРЖКА

Можно настраивать время автоподдержки DVR с дальнего действия, см. Рис. 6-37.

6-37

6.3.4 Логальные настройки

Вы можете настроить путь записи для хранения на компьютере(файлы предзаписи и воспроизведения), путь для хранения из сети, путь стоп-кадра(путь снятии картинки), интервал(время на упокавания записанных файло)в и тип файлов сохраненных(H264 или AVI). См. Рис. 6-38.

6-38

6.3.5 Нарушение

Нажмите кнопку                   списать логин и вернуть к интерфейсе входа.

Глава 7: Приложение

7.1 Таблица функций

| Type | Title | Description |  | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное | Время | Установка даты/времени, формат отображения и летнее время |  | 26 |
|  | Язык | Выбор языка для системы |  | 27 |
|  | Каналы | Название канала, положение; параметры изображения; вкл/выкл канала, вкл/выкл отображения времени/записи. |  | 9 |
|  | Запись | Качество, разрешение, громкость, режим, время упаковки |  | 10 |
|  | Поиск | По времени, каналу, режиму записи. |  | 12 |
|  | Воспроизвед. | По времени, по расписанию, по списку файлов (протоколу) |  | 12 |
|  | Режимы воспр. | Воспр., по кадрам, вперед и назад, быстро и медленно |  | 13 |
|  | Копирование | На U диск и съемный HDD, на DVD и по сети |  | 13 |
|  | HDD контроль | Статус HDD, емкость, настройка автоперезаписи HDD |  | 15 |
|  | Видео/Аудио | Разрешение VGA, формат видео, громкость, интервалы и отображение каналов |  | 26 |
| Доп. настройки | Пароли | Установка и изменение паролей пользователей |  | 26 |
|  | Тревоги | Потеря HDD, заполнение HDD, потеря видео, датчики, настройка тревог и Email по тревогам |  | 15 |
|  | Движение | Вкл/Выкл детектора; настройка чувствительности и зоны обнаружения |  | 25 |
|  | PTZ | Выбор канала и протокола PTZ, скорости данных и адреса PTZ для канала |  | 19 |
|  | Мобильные | Имя, пароль и порт сервера |  | 19 |
|  | Обслуживание | Установка обслуживания, регулярность, обновление, сброс на заводские установки и ручной перезапуск системы |  | 27 |
|  | Режимы отображения | PIP, цифровой Zoom, деление экрана, авто переключение |  |  |
| Сеть | Сеть и порты | Режим сети, порт просмотра, web порт, параметры DNS и DDNS. |  | 10 |
| Функции по сети | Наблюдение | Удаленное наблюдение в реальном времени |  | 32 |
|  | Удал. запись | Удаленная установка режимов записи DVR |  | 32 |
|  | Удал. Воспр. | Просмотр локальных записей по сети |  | 32 |
|  | Управление PTZ | Удаленное управление PTZ, положение, фокус, zoom и пр. |  | 37 |
|  | Удаленная настройка DVR | Удаленные настройки: локальное отображение, запись, тревоги, параметры управления PTZ |  | 32 |
|  | Копирование | Копирование записей по сети |  | 32 |
| Дополнит. функции | Сист. Информ. | Проверка ID устройства, версии ПО и МАС адреса |  | 27 |
|  | （） | Отображение дополнительных параметров |  |  |
|  | Enter (ввод) | Нажатие кнопки сохраняет текущий параметр |  |  |
| Кнопки меню | Default Recovery (зав. Уст.) | Нажатие кнопки восстанавливает заводские установки параметров. | Сброс происходит после нажатия кнопки [Enter] |  |
|  | ESC | Выход из текущего меню. |  |  |
| Основные функции | Время | Установка системного времени |  | 26 |
|  | Контроль HDD | Форматирование HDD | Изменения действуют | 15 |
|  | Сеть | Тип сети и web порт (кроме PPPoE, другим типам надо переслать web порт на роутер DVR. | после перезапуска системы | 10 |
|  | Сист. Инфо. | Изменение MAC адреса |  | 27 |
|  | Мобильное подключение | Настройки параметров подключения |  | 19 |
|  | Другое | Настройки PTZ, записи, языка и пр. |  |  |

7.2 Настройки тревожной записи

  - таблице ниже: “ ⊥”  означает только тревогу, без записи; “AMR”  означает запись по тревоге; “NLR”

означает нормальную запись; “NOR” означает «нет записи». По тревоге, появляется значок тревоги. Если тревог много, значки тревоги появляются на экране

| Настройки записи по тревогам |  | Значок | Режим записи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запись после вкл. питания | Расписание |  |  | Ручная запись |
|  |  |  |  | AMR | NLR | NOR |  |
| Тревога | Движение |  | AMR | AMR | NLR | ⊥ | NLR |
|  | Тревога датчика |  | AMR | AMR | NLR | ⊥ | NLR |
|  | HDD сбой, HDD полон |  | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ |
|  | Потеря видео | Video Loss | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ |

Таблица 8-2

В режиме записи, значок [] или [] появляется на экране. Если значки [] и [] появляются на экране,

значит сработал детектор движения. Если значок [] появляется на экране, значит есть тревога HDD

7.3 Список серверов почты

| Web Сайт | Mail box | Sender server (отправитель) (25) | Receiver server (получатель) (110) |
| --- | --- | --- | --- |
| www.163.com | @163.com | smtp.163.com | pop3.163.com |
|  | @vip.163.com | smtp.vip.163.com | pop.vip.163.com |
|  | @188.com | smtp.188.com | pop.188.com |
|  | @126.com | smtp.126.com | pop3.126.com |
|  | @netease.com | smtp.netease.com | pop.netease.com |
|  | @yeah.net | smtp.yeah.net | pop.netease.com |
| www.qq.com | @qq.com | smtp.qq.com | pop.qq.com |
| 163.net |  | smtp.163vip.net | popx.163vip.net |
| www.sina.com | @sina.com.cn | smtp.sina.com.cn | pop3.sina.com.cn |
| www.yahoo.com | @yahoo.com.cn | smtp.mail.yahoo.com.cn | pop.mail.yahoo.com.cn |
|  | @yahoo.com | smtp.mail.yahoo.com | pop.mail.yahoo.com |
| google.com | @gmail.com | smtp.gmail.com(465/587) | pop.gmail.com(995) |
| www.china.com | @china.com | smtp.china.com | pop.china.com |
| www.sohu.com | @sohu.com | smtp.sohu.com | pop.sohu.com |
| Mail.163.com |  | smtp.163.net | pop.163.net |
| Mail.163vip.com |  | smtp.163vip.net | pop.163vip.net |
| Mail.tom.com | @tom.com | smtp.tom.com | pop.tom.com |
| Mail.263.com | @263.net | smtp.263.net | pop3.263.net |
| x263.net |  | smtp.x263.net | pop.x263.net |
| 263.net.cn |  | smtp.263.net.cn | pop.263.net.cn |
| 139 mail box | @139.com | smtp.139.com | pop.139.com |
| 21cn.com |  | smtp.21cn.com | pop.21cn.com |
| Vip.21cn.com |  | vip.21cn.com | vip.21cn.com |
| etang.com |  | smtp.etang.com | pop.etang.com |
| elong.com |  | smtp.elong.com | pop3.elong.com |

7.4 Возможные неисправности

- Q: Что делать, если система не определяет HDD?

    - Проверьте правильность подключения кабелей питания и данных.

- Q: Мы изменили пароль, но забыли его, как войти в систему?

  - Если вы забыли пароль, свяжитесь с производителем.

- Q: Мы не видим видео на DVR, в чем причина?

  - Проверьте подключение кабелей видео; проверьте подключение и кабель монитора; проверьте питание камер и настройки объективов

- Q: Почему некоторые каналы пустые, даже если к ним подключено видео?

  - Проверьте правильность подключения камер; проверьте питание камер.

- Q: Может ли DVR выйти из строя из-за перегрева?

  - DVR имеет вентилятор для охлаждения во время работы. Устанавливайте DVR в местах с хорошей вентиляцией и вдали от источников тепла, чтобы увеличить срок службы DVR.

- Q: Запись не работает нормально, что делать?

  - Проверьте режим воспроизведения, нажмите кнопку [Stop] для выхода из воспроизведения и войдите в режим записи.

- Q: Что делать, если не работает пульт ДУ?

  - Проверьте батареи пульта; проверьте адрес пульта.

- Q: Возможна ли запись при воспроизведении?

  - Да, система поддерживает запись при воспроизведении.

- Q: Можно стереть некоторые файлы на DVR?

  - В целях обеспечения безопасности, вы не можете удалять файлы записи. Вы можете удалить все файлы форматированием HDD

- Q: Почему включен зуммер?

  - Может быть включен детектор движения и система определяет движение, проверьте, что HDD определен и на нем достаточно места, проверьте нет ли потери видео и пр.

- Q: Почему кнопка [Stop] работает не всегда?

  - Нажатие кнопки [Stop] останавливает только ручную запись. Если вы хотите остановить запись по

расписанию, установите отсутствие записи в настройках расписания

7.5 Обслуживание

- Проверяйте отсутствие источников тепла вблизи DVR.

- Регулярно вытирайте пыль, проверяйте вентиляцию DVR, не давайте ему перегреваться.

- Не подключайте устройства RS-232 и RS-485 при включенном питании, это может повредить порт.

- Проверяйте HDD кабели на повреждения.

- Избегайте возможных помех от сторонних устройств на DVR или наличия статического напряжения, это может повредить DVR.

6.    Регулярно проверяйте кабели видео, чтобы сохранить качество сигнала от камер

7.6 Конфигурация системы

7.7 Комплект поставки

# Для 4/8 ти канальных

Блок питания 12В                   Руководство пользователя             USB Мышка

ИК пульт ДУ                         Диск ПО

# Для 16 ти канальных

Шнур блока                    Блок питания 12В                 Руководство пользователя

USB Мышка                        ИК пульт ДУ

Диск ПО

Все права защищенны!

1Изложенный материал в этом документе является нашей интеллектуальной собственностью. Никакие части этого руководства не могут быть воспроизведены, скопированы, переведены, переданы или опубликованы в любой форме без нашего письменного разрешения.

2 Упомянутые информации о продукте в данном справочнике пользователя только является справочными, Мы оставляем за собой право производить изменения  в  продукте без уведомления какого либо. Мы не несем ответственности за ошибки сожержения любыми формами ,включая программные и аппаратные.

3 Мы не несем ответственности за возможный нанесенный ущерб в процессе неправилього использования нашего продукта.

4 Название продукта в данном справочнике пользователя используется отличать от другого продукта, и он, может быть, является зарегистрированными торговыми марками или авторскими правами других компаний.

5 Настоящая краска продукта может отличаться от изображения в данном руководстве. Фото только для справки, Мы оставляем за собой право производить изменения в спецификации без уведомления какого либо. Возможно несовпадение поставляемых принадлежностей в зависимости от района продаж, пожалуйста, обращайтесь к местным торговым представителям.

Наша компания имеет право изменить описание вышеуказанных программ и аппаратур в этих справочниках в любое время без предварительного сообщения пользователям.